青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿

矿产资源开发利用方案

玛沁三青阳沙石料有限责任公司

二○二五年五月

青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿

矿产资源开发利用方案

编制单位：青海铭耀资源环境工程有限公司

法定代表人：赵世贵

总工程师：刘发才

项目负责：李季雨

提交单位：玛沁三青阳沙石料有限责任公司

编写日期：2025年5月

开发利用方案编写人员名单表

| 方案负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业 | 技术职称 | 签名 |
| 赵世贵 | 总经理 | 资源勘查 | 中级 |  |
| 方案主要编写人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 编写人 | 专业 | 技术职称 | 签名 |
| 1 | 刘发才 | 地矿 | 中级 |  |
| 2 | 李季雨 | 采矿 | 初级 |  |
| 3 | 赵世贵 | 资源勘查 | 中级 |  |

矿产资源开发利用方案编制信息及承诺书

| 开发利用 方案名称 |  | 青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿矿产资源开发利用方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 矿 权 申 请 人 | 名 称 | 玛沁三青阳沙石料有限责任公司 |  |  |  |  |
|  | 通信地址 | 青海省海东市化隆回族自治县石大仓乡大加沿村84号 |  |  | 邮政编码 | 810900 |
|  | 联系人 | 关却才旦 | 联系电话 | 13897667148 | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 | 162047690@qq.com |  |  |  |  |
| 编 制 单 位 | 名 称 | 青海铭耀资源环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 通信地址 | 西宁市城西区文苑大街7号C6号楼1单元1122号 |  |  | 邮政编码 | 810001 |
|  | 联系人 | 赵世贵 | 联系电话 | 18297000246 | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 | 35544303@qq.com |  |  |  |  |
| 开发利用方案 编制情形 |  | ☑采矿权新立 □采矿权扩大矿区范围 □变更开采主矿种 □变更开采方式 |  |  |  |  |
| 采矿许可证号 |  |  |  |  |  |  |
| 采矿许可证有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权申请人承诺 |  | 我单位已按要求编制矿产资源开发利用方案，现承诺如下： 1.方案内容真实、符合技术规范要求。 2.将按照本方案做好矿产资源合理开发利用和保护工作，严格按照批准的采矿权矿区范围、开采方式、开采矿种等进行开采。矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合 利用率达到国家有关要求。自觉接受相关部门监督管理。 3.严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策， 依法有效保护、合理开采、综合利用矿产资源，依法保护 生态环境，建设绿色矿山。 采矿权申请人（盖章）： |  |  |  |  |

| 青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿 矿产资源开发利用方案综合信息表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 玛沁三青阳沙石料有限责任公司 |  |
| 矿山名称 | 青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿 |  |
| 方案基本情况 | 开发利用方案名称 | 青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿矿产资源开发利用方案 |
|  | 开发利用方案编制情形 | ☑采矿权新立 □采矿权扩大矿区范围 □变更开采主矿种 □变更开采方式 |
|  | 采矿许可证号 |  |
|  | 采矿许可证 有效期 |  |
| 矿产资源情况 | 评审备案资源量（保有） | 105.17（单位：万立方米 ） |
|  | 勘查程度 | ☑简测 □勘探 |
|  | 估算可采储量 | 95.37（单位：万立方米） |
|  | 估算设计利用资源量 | 98.32（单位：万立方米） |
| 开采矿种 | 开采主矿种 | 闪长岩 |
|  | 共生矿种 | 无 |
|  | 伴生矿种 | 无 |
| 建设方案 | 开采方式 | ☑露天 □地下 □露天+地下 |
|  | 拟建设生产 规模 | 50万m³ /年（实际生产建设规模在矿山初步设计和安全设施设计中确定，计量单位按照《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208 号）中规定）。 |
|  | 估算服务年限 （年） | 2.0年 |
| 采矿权矿区 范围 | 点号; X 坐标; Y 坐标. 1; 4000376.0796; 34541099.0647. 2; 4000484.1988; 34541341.9047. 3; 4000285.7516; 34541432.1934. 4; 4000156.8818; 34541196.5316. 矿区面积; 0.0611平方公里. 2000 国家大地坐标系 |
| 备注 | 矿产资源储量评审备案按照相关规定执行。 |  |

目  录

前  言	1

（一）编制目的	1

（二）编制依据	2

一、矿山基本情况	5

（一）地理位置与区域概况	5

（二）申请人基本情况	8

（三）矿山勘查开采历史及现状	8

二、矿区地质与矿产资源情况	14

（一）矿床地质与矿体特征	14

（二）矿床开采地质条件	17

（三）矿产资源储量情况	20

三、矿区范围	22

（一）符合矿产资源规划情况	22

（二）可供开采矿产资源的范围	22

（三）露天剥离范围	23

（四）与相关禁限区的重叠情况	23

（五） 申请采矿权矿区范围	24

四、矿产资源开采与综合利用	24

（一）开采矿种	25

（二） 开采方式	25

（三）拟建生产规模	32

（四） 资源综合利用	37

五、绿色矿山建设	40

（一）设计依据	40

（二）绿色矿山建设	41

（三）保障措施	49

六、结论	53

（一）资源储量与估算设计利用资源量	53

（二）申请采矿权矿区范围	53

（三）开采矿种	53

（四）开采方式、开采顺序、采矿方法	53

（五）拟建生产规模、矿山服务年限	53

（六）资源综合利用	53

附件	54

附图	54

# 前  言

## （一）编制目的

### 1、编制原因

2019年，玛沁三青阳沙石料有限责任公司通过招拍挂形成取得“青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑用闪长岩矿”采矿许可证，矿区面积0.0706km2，开采深度为3375-3215m，采矿许可证号为C6321272020037100149483。采矿证有效期：2023-03-10至2024-03-10，截止目前，该矿权范围的资源量已采完，采矿权现已注销。

2024年12月，为满足化隆县境内的城乡基础和重大建设项目对建筑石料矿的需求，化隆回族自治县自然资源局根据《化隆县回族自治县矿产资源总体规划（2021-2025年）》的要求，在化隆县初麻乡公保吾具设置了建筑石料采矿权。2025年5月6日，玛沁三青阳沙石料有限责任公司在青海省公共资源交易中心通过竞拍重新取得了青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿采矿权，为科学、合理、有序的开发利用矿产资源。玛沁三青阳沙石料有限责任公司委托青海铭耀资源环境工程有限公司编制《青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿矿产资源开发利用方案》。

### 2、目的任务

- 收集基础资料，组织技术人员、相关专家现场踏勘；

- 按有关规范要求编制开发利用方案，形成合理的采矿台阶要素、开拓运输系统、总平面布置，提出矿山安全与环保措施；

- 提交《开发利用方案（修编）》文本及附图、附件。

## （二）编制依据

### 1、有关法律、法规及条例

1）《中华人民共和国矿产资源法》；

2）《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第 241 号）；

3）《中共中央办公厅  国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生 产工作的意见》；

4）《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通 知》（自然资规〔2023〕4 号）；

5）《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6 号）；

6）《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督管理总局 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局 关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1 号）；

7）《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发 〔2004〕208 号）；

8）《青海省矿产资源管理条例》，根据2018年9月18日青海省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈青海省矿产资源管理条例〉等三部地方性法规的决定》修正；

9）青海省实施《中华人民共和国矿山安全法》办法，根据2010年5月27日青海省第十一届人民代表大会常务委员会第十五次会议《关于修改部分地方性法规的决定》修正；

10）《青海省安全生产监督管理办法》（青政令 [第117号]）；

11）《关于取消非煤矿山危险性较小的资源开采活动及石油天然气技术服务企业安全生产行政许可的通知》（青安监〔2017〕153号）；

12）《青海省国土资源厅关于印发<青海省（省级）绿色矿山建设标准>的通知》（青国土资[2017]306号）；

13）《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）

14）《绿色矿山建设评价指标》（自然资矿保函〔2020〕28号）；

15）《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督管理总局 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，自然资规〔2024〕1号；

16）《青海省自然资源厅 青海省工业和信息化厅 青海省生态环境厅 海省水利厅 海省应急管理厅 青海省林业和草原局 青海省市场监督管理局 青海省能源局关于全面建设绿色矿山推进矿产资源开发利用高质量发展的实施意见》（青自然资规〔2024〕2号）。

### 2、规范性文件主要技术规程、规范及标准

GB/T 17766-2020	固体矿产资源储量分类；

GB/T 42249-2022	矿产资源综合利用技术指标及其计算方法；

DZ/T 0400-2022	矿产资源储量规模划分标准；

GB/T  51339-2018	非煤矿山采矿术语标准；

DZ/T  0462.7-2023  矿产资源“三率”指标要求 第7部分；

GB6722-2014 《爆破安全规程》GB6722-2014；

GB/T29639-2013《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》。

### 3、其它依据

1、2019年12月，青海翔迪矿业信息咨询有限公司编制的《青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿矿山开发利用方案》及专家评审意见；

2、2024年12月，青海铭耀资源环境工程有限公司编制提交的《青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源量简测报告》及专家审查意见；

3、采矿权网上挂牌出让成交确认书；

4、委托书；

5、其它有关资料。

# 一、矿山基本情况

## （一）地理位置与区域概况

### 1、矿山交通位置

矿区位于化隆县初麻乡公保吾具村北东侧，行政区划隶属化隆县初麻乡管辖。中心地理坐标：东经102°27′37.37″；北纬36°07′55.60″。简矿区南距初麻乡约3Km，西距化隆县中心约18.5Km，南侧有县乡公路通过，路面平整，满足运输所需。交通便利（见图1）。

图1-1 交通位置图

### 2、自然地理

矿山位于化隆县初麻乡北侧，区内山高沟深，地形切割强烈，属中低山丘陵区，地势呈东髙西低的山脊，海拔3411m〜3188m，最大相对高差达223m。地形呈南北走向的条形山梁，坡度约30〜55°，区域上该区域属强烈剥蚀区。

矿山气候属高原大陆性气候，多风、气候温和，光照时间长，太阳辐射强。年均气温±2.2℃，年最高气温30℃ ，最低气温为-20℃。雨水多集中在7〜9月份，年降水量约470毫米，年蒸发量远大于降雨量，昼夜温差变化大，无霜期短，冰冻期为每年10月至翌年4月底。春、冬季节多风，最大风力可达28m/s；夏、秋季节多雷雨，并易出现山洪。

根据青海土壤区划，矿区主要土壤类型为第四系高山草原土和草甸土为主，高山草原土主要分布于采矿区，厚0.2～0.4m不等。浅黄色，粒状结构，主要为第四系风积黄土，向下迅速过渡到母质层，有机质含量约为12%，土壤PH值8.10-8.21，土壤呈弱碱性。高山草甸土主要分布于山脚处和山前洪积扇，土层厚度0.2～0.8m不等，浅灰色，粒状结构，土壤理化性质差。

矿区植被类型属于天然牧草地。植被主要为苔草、早熟禾、沙棘、金露梅和银露梅等，分部特点是山坡处较稀疏，覆盖率30-40%左右，山脚处和山前洪积扇较密集，覆盖率50-60%左右，对寒冷干旱特殊环境具有较强的适应性。

矿山居民有汉、藏、回，是全县的政治文化经济中心，人口相对密集，居民以回族为主，富余劳动力较多，人力资源充足。区域内农作物以小麦、青稞、油菜、洋芋、豌豆、油菜籽等作物。

矿山无商业网点，区内生活、生产物资需从初麻乡乡或化隆县城外运解决。

照片1 矿山地形地貌照片

### 3、经济概况

- 矿区位于初麻乡，初麻乡位于青海省化隆回族自治县县境东北部，距县府驻地29千米。人口0.6万，以藏族为主，占总人口的46.5%，回族占25.4%。面积150.9平方千米。辖扎西庄、主庄、安关、初麻一、初麻二、沙尔洞、滩果、滩果台、拉尕鲁、上恰藏、下恰藏、拉许、梅加、塔麻、公保吾具、沙让、安具乎17个村委会。

- 矿区附近一带工农业较发达，是我省重要的乡镇企业分布区和化隆县工业开发区。人口相对密集，劳动力充足，主要从事农业，农作物主要为小麦、土豆等，经济作物以油菜为主。矿区目前有供电线路接入，矿山生产、生活用电均已解决。矿区有移动通信信号，矿山生产和外界联系可采用移动电话。矿区及附近无商业网点，矿山距离初麻乡较近，建设所需生产、生活物资可从西宁市、化隆县拉运。

## （二）申请人基本情况

- 玛沁三青阳沙石料有限责任公司成立于2018年05月18日，注册地位于青海省海东市化隆回族自治县石大仓乡大加沿村84号，注册资本2000万元，统一社会信用代码：91632621MA758P057P，法定代表人为关却才旦。经营范围包括沙子、石料、采挖销售，水泥批发零售。

玛沁三青阳沙石料有限责任公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记考察青海重要讲话精神，立足“三个最大”省情定位和“三个更加重要”战略地位，以提高矿产资源保障能力为目标，紧紧围绕“四地”产业建设重大要求，以推进资源合理利用与保护为主线，矿山按照绿色矿山标准开展矿山设计、建设与改造，建设绿色矿山，并按照“边开采、边治理”的原则，落实矿山企业生态保护主体责任，在保护生态环境的前提下，推动矿业绿色发展。

## （三）矿山勘查开采历史及现状

### 1、以往矿山勘查

青海省化隆县地质调查、矿产勘查工作程度较低。截止到2011年，完成的地质调查工作有1:20万区域地质矿产调查、1:100 万青海省地质矿产图、1:25《青海省矿产资源潜力评价实际材料图·建造构造图》等，具体完成情况简述如下：

1958年，青海省地质局海南地质队二分队在化隆县境内，对群众报矿点进行了检查，并作出评价。共检查矿点13个，具有工业价值1个，可供地方民用的3个，其余不具工业价值。矿种包括铜、铅、锰、金以及煤、石膏等。由于矿体小、品位低一般不具工业意义。

1964～1988年，青海省地质局区测队测制了1:20万区域地质图及矿产图（西宁幅）、（过马营幅），包括本区域。该项工作构筑了本区地层、构造和岩石的基本框架，总结了区域矿产概况，并编制出版了《青海省区域地质志》。为此后的地质勘查工作奠定了基础，但对本区域砂、石料及粘土矿矿产没有进行过专门评价。

1989～2007年，青海省地质矿产开发局编制出版了《青海省区域地质概论》及1:100万青海省地质矿产图，并利用和参考了有关的普查勘探、地球物理和地质科研成果，全面、系统地总结了（含该地区）区域地质、矿产的基本特征。

2008～2011年，青海省地质调查院编制完成了1:25《青海省矿产资源潜力评价实际材料图·建造构造图》（贵南县幅I-47-C 001004）、（西宁市幅 J-47-C004004）及说明书，该成果全面、系统地总结了（含该地区）区域地质的特征，为今后开展地质勘查工作打下了坚实的基础。
    2018年，青海翔迪矿业信息咨询有限公司编写了《青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑用闪长岩矿资源量简测报告》。

2018年8月受化隆县自然资源局的委托，青海翔迪矿业信息咨询有限公司对该矿区开展了资源量简测工作，于2018年10月提交了《青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑用闪长岩矿资源量简测报告》，报告提交建筑用闪长岩矿334预测资源量279.83万m3。

上述成果为本次工作提供了详实、宝贵的基础地质资料。

### 2、矿权设置情况

2019年，玛沁三青阳沙石料有限责任公司通过招拍挂形成取得“青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑用闪长岩矿”采矿许可证，矿区面积0.0706km2，开采深度为3375-3215m，采矿许可证号为C6321272020037100149483。采矿证有效期：2023-03-10至2024-03-10，截止目前，该矿权范围的资源量已采完，采矿权现已注销。

2024年12月，为满足化隆县境内的城乡基础和重大建设项目对建筑石料矿的需求，化隆回族自治县自然资源局根据《化隆县回族自治县矿产资源总体规划（2021-2025年）》，在化隆县初麻乡公保吾具设置了一处建筑石料采矿权，矿区不涉及自然保护区等禁止开采区。2025年5月6日，玛沁三青阳沙石料有限责任公司在青海省公共资源交易中心竞得了青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿采矿权，采矿权东—西长约267m，南—北宽约222m，面积0.0611km2，各拐点坐标见（表1-1）。

表1-1    采矿权拐点坐标统计表

| 拐点坐标编号 | CGCS2000坐标系（3度带） |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| J1 | 4000376.0796 | 34541099.0647 |
| J2 | 4000484.1988 | 34541341.9047 |
| J3 | 4000285.7516 | 34541432.1934 |
| J4 | 4000156.8818 | 34541196.5316 |
| 开采深度：3309～3170m,面积0.0611k㎡。 |  |  |

### 3、矿山开采现状

（1）原开发利用概述

2019年12月，青海翔迪矿业信息咨询有限公司编制了《青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑用闪长岩矿开发利用方案》，设计内容如下：

开采方式：本矿为露天开采，采用溜槽开拓、汽车运输方式。

生产规模：年生产规模为10万m³/年。

产品方案：闪长岩碎石，骨料1（1-3cm）、骨料2（1-2cm）、豆砂（0.5-1cm）和细砂（<0.5cm）。

采矿工艺：穿孔—爆破—二次破碎—溜矿—装运。

露天开采境界：

台阶高度10m，台阶坡面角65°,安全平台宽度3.0m，清扫平台宽6m，最低开采水平3215m，最终边坡角小于53°，为了更好的衔接矿山开采现状，本次基本沿用原开发利用方案设计的参数和数据。

表1-1  原开发利用方案露天开采境界圈定结果表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 宽 | 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 境界尺寸 | 地表 | m | 370 | 200 |
|  |  | 坑底 | m | 97 | 26 |
| 2 | 开采标高差 | 160m |  |  |  |
| 3 | 最高开采标高 |  | m | 3375 |  |
| 4 | 最低开采水平标高 |  | m | 3215 |  |
| 5 | 最终边坡角 |  | ° | 53 |  |
| 6 | 安全平台 |  | m | 3 |  |
| 7 | 清扫平台 |  | m | 6 |  |
| 8 | 台阶边坡角 |  | m | 65 |  |
| 9 | 台阶高度 |  | m | 10 |  |
| 10 | 采场占地面积 |  | km2 | 0.0706 |  |

（2）矿山开采现状

根据现场调查，矿山开采方式为露天开采，经多年开采现已在开采形成东西长约220m、南北宽约190m、高度约150m的扇形采场，并形成形成4个开采平台，平台标高为+3300m、+3260m、+3245m、+3170m。+3300m平台长约95m、宽5-15m、台阶边坡角50～55°，+3260m平台长约86m、宽5-7m、台阶边坡角45～55°，+3245m平台长约116m、宽8-14m、台阶边坡角50～55°，+3170m平台长约107m、宽20-35m、台阶边坡角40～55°。修建矿山运输道路1400m，运输道路宽3-5m，道路平均纵坡8.2%。矿山加工场地、工业场地、排土场及办公生活区建于采矿场地南侧。

矿山以往建矿以来，矿山公用辅助配套设施已修建完成，总体布局主要包括开采区、生产区和生活区。开采区主要包括露天采场、矿山道路等。矿山加工场地、工业场地、排土场及办公生活区建于采矿场地南侧，生产区主要由破碎车间和堆料区组成；生活区主要包括办公区、员工宿舍和食堂等。

排土场已建于矿区南侧，排土场占地面积0.8hm2，现堆积高度约1m，堆放量0.8万m³，用于矿山边生产、边回复覆土土源。后期最大堆放高度3m，并在排土场四周修建高1.5m的宾格网箱拦挡墙，在排土场周边设排水沟。

根据采场地形现状，以往采矿活动矿区内形成2个溜矿系统，均位于采场内已有坡面中部位置。1号溜槽位于1号采场西侧，顶部溜矿平台+3300m，溜矿平台长约100m，宽约30m，溜槽底宽2.5m ，槽壁坡度70°,底面坡度48°,溜槽为地表溜槽；2号溜槽位于2号采场东侧，顶部溜矿平台+3300m，溜矿平台长约110m，宽约40m，溜槽底宽2.5m ，槽壁坡度70°,底面坡度48°,溜槽为地表溜槽；溜槽口均设置了车挡，车挡为土石结构。

矿山机械道路现已沿矿区中部修建完成，已建运输道路长约800m，路基宽4.5m，路面宽4m，最小转弯半径为15m ，平均纵坡6.5% ，最大纵坡8% ，已建运输道路符合矿山三级运输道路要求。

矿山企业在以往采矿过程中按“矿山地质环境保护与土地复垦方案”对矿山高陡边坡进行了危岩、石清除，对松散体进行了清理，在生产区及场区道路两侧栽植了松树，并进行了草籽播种，在场区外围用网围栏进行了圈围，树立了安全警示牌及安全标语。

照片2  矿山现状

# 二、矿区地质与矿产资源情况

## （一）矿床地质与矿体特征

### 1、区域地质概况

矿山区域大地构造位置属秦祁昆造山系中—南祁连弧盆系，北接中—南祁连弧盆系中祁连岩浆弧，西南接秦岭弧盆系泽库前陆盆地，北东接党河南山—拉脊山蛇绿混合岩带。

### 2、矿山地质概况

（1）地层

区出露地层主要为加里东期闪长岩、腐殖土、第四系全新统冲洪积物（Q4al+pl）。

第四系全新统（Q4al）

在矿区内分布面积较大，位于加里东期闪长岩上部，该地层上部为腐植土及黄土状亚砂土；下部为残坡积层，厚度约0.5m左右。

第四系全新统冲洪积物（Q4al+pl）

第四系全新统冲洪积物（Q4al+pl）主要分布于矿区东侧沟谷中，地形较平坦。岩性为砾石、砂砾石、亚砂土，厚度1-5m。

砂砾石：呈浅灰色—杂色，巨厚层状，是砂和砾石的混合物，主要成份由硅质岩、砂岩、板岩、闪长岩各类变质岩等，含少量的石英砾石、砂粒。砾石的直径＞2mm，颗粒硬度大，是风化岩石经水流长期搬运而形成的天然堆积物。分选性好，呈次圆状～圆状，磨圆度好，由于缺乏粘性，易产生垮塌，易透水松散。

亚砂土：粘土含量在6%～10%之间，砂粒含量＞10%，呈灰色～深灰色，可塑性差。呈褐红色，主要成分为石英、长石、云母及岩屑等的细小颗粒组成，隔水性较强。

（2）构造

- 矿区未见有明显褶皱及断层构造。

- 矿区内闪长岩矿体为块状构造，岩石发育四组节理，①95～110°∠45～55°，节理间距0.8～1.5m；②130～140°∠60～70°，节理间距0.2～0.5m；③18～25°∠65～75°，节理间距0.5～1.0m；④280～295°∠10～25°，节理间距0.5～1.5m。节理裂隙中有少量的铁泥质物、砂等充填。但节理密集程度和贯通性均较差。

（3）侵入岩

- 广泛分布于矿区内，为加里东期侵入的闪长岩矿（δο33），系区内含矿体，岩性呈似斑状结构、半自形粒状结构，呈块状构造。主要矿物成分斜长石、角闪石、钾长石、石英和黑云母为主，绿帘石、磷灰石、白云母、褐铁矿少量。主要矿物粒度在1.5～2.5mm之间。主要化学组分为：SiO2 57.31～64.98％，A12O3 15.20～18.74％，Fe203 0.23～4.52％，FeO 1.84～5.96％，CaO 3.00～6.15％，MgO 1.87～2.12％。

### 3、矿体特征

（1）矿体形态和规模

矿体为加里东期侵入岩。简测区内闪长岩呈岩基产出，南北向延展。采矿权范围内矿体出露长大于350m，宽大于200m。

（2）矿石质量

矿石呈灰白色，似斑状结构、半自形粒状结构，块状构造。主要矿物成分为斜长石、角闪石、钾长石、石英和黑云母为主，绿帘石、磷灰石、白云母、褐铁矿少量。主要矿物粒度在1.5～2.5mm之间。矿物含量：斜长石含量49％、角闪石含量28％、钾长石含量11％、石英含量6％、黑云母含量5％。主要化学组分为：SiO2 57.31～64.98％，A12O3 15.20～18.74％，Fe203 0.23～4.52％，FeO 1.84～5.96％，CaO 3.00～6.15％，MgO 1.87～2.12％。

镜下鉴定：

钾长石：3%，为半自形—它形粒状，格子状双晶明显，波状消光显著，粒径一般为0.4—0.9mm，大小不等。

石英：6%，为半自形不规则粒状，充填在微斜长石、斜长石粒间，表面光洁，局部有波状消光现象，粒径一般为0.3—0.6mm，大小不等。

斜长石：49%，为半自形板状、粒状，环带构造较明显，粒径 一般为0.5—1.3mm。
    角闪石：28%，为柱状、粒装，色泽为绿色，具角闪石节理，轻微绿泥石化蚀变，平均粒径一般为 0.4—1.5mm。

黑云母：5%，为半自形鳞片状集合体，褐—黄多色性明显，多色性有所减弱，杂乱分布在微斜长石、石英之间，粒径一般为0.1—0.2mm。

磷灰石：微量，为半自形柱状，零星分布在黑云母晶体之中，以包体形式存在，含量很少，粒径一般为0.02—0.1mm。白云母：少量，为半自形纤维状、柱状，无色，含量较少。

地质简测工作共采集了3件（1组）岩石样品，并送交了青海岩土工程勘察院有限公司进行抗压强度的检测。根据本次采集的物理力学测试结果：岩石单轴抗压强度66.57～71.52Mpa，平均68.93Mpa。力学性质样为地表捡块样，表面风化较为强烈，致使样口单轴抗压强度较低，仅为局部破碎，对矿石质量的影响较小。

综上，根据相关质量要求及化验结果，矿石局部破碎仅为受构造影响导致的，区内的矿石质量较好，满足建筑用石料要求。

## （二）矿床开采地质条件

### 1、矿区水文地质条件

矿区为大陆型半干旱气候，矿山山体呈南～北向展布，地形切割强烈，沟谷发育。

矿点一带属于高原干旱半干旱气候，大气降水为主要补给来源，补给条件较差，年降水量470mm，雨热同期。

（1）矿区地表水

区内未见地表水体，也未见地下水出露。地形北高、南低，简测区内基岩基本裸露，植被稀少，汇水面积约0.8km²。大气降水以径流方式自北向南排泄，自然排水条件良好。

矿区东南侧有常年性地表泾流，流量0.02m3/s，水体较浑浊，该河流的汇水面积约0.015km2，强降雨后各条山沟会出现小规模的洪水。

矿山生产用水从该河流中抽取，通过沉淀池蓄水、沉淀后可解决生产用水。

（2）矿区地下水

矿区及其附近出露的地质体主要为加里东期侵入岩和第四系：加里东期中的闪长岩呈厚层块状，虽节理裂隙较发育，但贯通性较差，大气降水下渗较少，富水性弱。第四系覆盖物主要为闪长岩碎块组成，分布于简测区地形低洼处，结构松散，不含水，为透水层。大气降水以径流方式自北向南排泄，自然排水条件良好。

（3）矿区主要充水因素

矿床充水以大气降水为主，含水层补给次之，充水量很小，且矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，矿点地形单面坡地貌，地形坡度在30～50°间，区内地形总体呈北西高南东低的单面坡，坡面倾向于沟谷，地形有利于自然排水。矿坑充水重点防范因素为夏秋季雨季连阴雨及暴雨天气引发的洪水。暴雨季节应停止开采行为，将人员及设备移到安全地带。矿点水文地质条件简单。

### 2、工程地质条件

经调查简测区及附近未发现滑坡等不良工程地质现象。根据岩石的岩土体工程地质特征分为松散土体和坚硬岩体两种类型，共分为2个岩组，分述如下：

1、松散土体工程地质特征
　　主要由第四系腐殖土构成。呈松散状覆盖于矿体之上，其力学性质极差，厚0.3～2m不等，未来开采时应引起注意，预先剥离表土，安全堆放。

2、坚硬岩体工程地质特征

坚硬岩体由加里东期闪长岩体构成，岩石较完整，平均抗压强度71.0MPa，岩石中节理裂隙贯通性较差。出露地表的矿体已形成自然稳定的边坡，岩体稳定性较好。

3、构造裂隙的工程地质特征

简测区内未见对矿体造成破坏性的构造，闪长岩岩性呈块状构造，弱风化～未风化。抗压强度高，力学性质好，属坚硬岩石，常形成陡峭的地形，岩石发育四组节理，①95～110°∠45～55°，节理间距0.8～1.5m；②130～140°∠60～70°，节理间距0.2～0.5m；③18～25°∠65～75°，节理间距0.5～1.0m；④280～295°∠10～25°，节理间距0.5～1.5m；节理裂隙中有少量的铁泥质物、砂等充填。节理密集程度和贯通性均较差。岩石孔隙度小，耐风化，力学强度高。

4、边坡的稳定性评价

矿山未来开采将形成北、西、东三个边坡，边坡岩石均为闪长岩。

1、北边坡的稳定性：

北边坡最大边坡高度为150m，非贯通性的Ⅳ级结构面与坡面大角度相交，边坡较稳定，但边坡高度大，故开采和最终形成的北边坡不太稳定，开采时应注意削肩和清理危岩体，便可保证边坡的稳定性。

2、西边坡的稳定性：

西边坡最终边坡垂直高度约65m，非贯通性的第一组Ⅳ级结构面与坡面小角度相交，且节理面倾角与边坡角近一致，雨季开采时应注意观察层间滑动等现象。

3、东边坡的稳定性：

东边坡最终边坡垂直高度约30m，非贯通性的第四组Ⅳ级结构面与坡面小角度相交，但节理面倾角较缓，一般不宜滑动，边坡较稳定。

需特别说明的是：简测区内地形坡度较陡，山坡地带存在有松散的危岩体或滚石(滚石较大，无固结，易松动)，矿山开采过程中进行爆破等作业时，易发生岩石滚落或危岩体崩塌，影响矿山车辆和行人的安全；同时还应做好防范工作，时常注意清理，避免滚落现象发生时伤及人、牲畜及机械，造成安全事故。

综上所述，闪长岩矿体的稳固性较好，为保证安全生产，露天开采时边坡角应不大于55°，对岩体内存在的微裂隙可能造成的层间滑动等现象应引起重视，建议严格按开发利用方案设计要求进行台阶式规范化开采。

综上所述，矿山开采受地形影响所形成的开采边坡高度较大，边坡角较陡，坡面危岩、浮石较发育。建议矿山在今后的开采中，严格按照开发利用方案和安全开采设计等相关要求规范开采，做到“边开采、边恢复”，同时要加强对各开采边坡监测工作，防止和消除地质灾害和安全隐患。

### 3、矿区环境地质

（1）矿区环境地质稳定性评价

根据国家地震局发布的1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，矿区的地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应的地震烈度Ⅶ度。据《西北地区工程地质图说明书》（1985年），区域构造稳定性评价成果表明，该区属现代地质构造活动的基本稳定区，区域稳定性较好。

（2）矿山开采对地质环境的影响

矿区位于浅山区，属低中山剥蚀地貌，区内地形较陡，植被比较发育，矿体裸露，生态环境较好。周围为山区，距居民区及农田较远，矿山开采给当地居民造成的影响小。

闪长岩矿石及矿山生产过程中产生的废石均没有对人体有毒、害的元素，无放射性，安全生产条件好。故矿点的地质环境质量中等。

矿区不在国道或省道的可视区范围内，周围也无名胜古迹分布。矿区未占用农田。矿区现存在较稳定的地形地貌，随着矿山不断开采，将产生不同程度的环境改变，破坏原始自然景观，应逐年做好生态环境治理。

采矿过程中主要环境污染因素为矿山开采造成的粉尘、噪声、废水、废弃物及可能形成的地质灾害对生态环境的影响以及采矿剥离及废石堆放对生态坏境的影响(包括对地表景观、加剧水土流失等)，废石严格按要求合理堆放，以防在雨季引发泥石流等地质灾害。

## （三）矿产资源储量情况

2024年12月，青海铭耀资源环境工程有限公司开展资源储量简测工作，投入的工作为1:1000地形测量0.1km2,1:1000路线地质调查0.051km2，1:1000地质剖面690m，采集物理测试样品3件，简测主要完成的工作量见（表2-1）：

表2-1  核实工作完成的各项实物工作量一览表

| 项 目 | 比例尺 | 单位 | 完成工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形测量 | 1 :1000 | km2 | 0.1 | 采矿权面积 0.0611km2 |
| 地质调查 | 1 :1000 | km2 | 0.0611 |  |
| 地质剖面 | 1:1000 | m | 690 |  |
| 样品 |  | 件 | 3件 |  |

2024年12月11日青海省矿产开发学会组织对《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源量简测报告》进行了评审，编制单位根据评审要求对《报告》进行了修改、补充和完善，经主审复核，基本达到评审要求，形成评审意见，同意评审通过。矿区内查明建筑石料用闪长岩矿推断资源量(TD)为105.17万m3，剥离量为8.2万m³，平均剥采比0.08:1（m3/m3）。

《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源量简测报告》，报告质量评述如下：

1、报告附图、附件齐全，报告对简测工作成果反映程度较高。

2、报告对区域地层、构造、岩浆岩及矿产分布等进行了简要叙述，大致查明了矿床地质特征，大致查明矿体的形态、规模、空间位置和矿石质量特征，确定矿体的连续性，大致查明了矿体开采技术条件。

3、资源储量估算方法选择恰当，主要参数的确定合理，估算的结果较可信，可作为矿山设计、开发的依据。

# 三、矿区范围

## （一）符合矿产资源规划情况

为了合理开发矿产资源，自然资源部门对市内所有矿山作了统一规划。从当地的地方建设情况考虑，该矿的开发对化隆县及周边建设和地方经济的发展是极为有利的。矿山矿产资源丰富，符合《海东市矿产资源总体规划（2021- 2025年）》和《化隆县矿产资源总体规划（2021- 2025年）》。

从服务地方经济社会发展考虑，该矿山的开发对化隆县的城镇及重大工程建设和地方经济的发展是极为有利的。该矿山在《化隆县矿产资源总体规划（2021-2025年）》中被列为开采区，属于化隆县自然资源部门依法划定的矿山开采区域。化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿在开发过程中与其他矿山无矿界冲突。

## （二）可供开采矿产资源的范围

根据《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源量简测报告》（2024年12月），资源估算平面范围与采矿权范围一致，由4个拐点圈定，面积0.0611km2，资源估算标高范围为+3309m～+3170m，详见表3-1。

表 3-1  可供开采的矿产资源范围拐点坐标一览表

| 拐点坐标编号 | CGCS2000坐标系（3度带） |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| J1 | 4000376.0796 | 34541099.0647 |
| J2 | 4000484.1988 | 34541341.9047 |
| J3 | 4000285.7516 | 34541432.1934 |
| J4 | 4000156.8818 | 34541196.5316 |
| 开采深度：3309～3170m,面积0.0611k㎡。 |  |  |

## （三）露天剥离范围

1、露天剥离范围的合规性

化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿设计采用露天机械开采，《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿地质简测报告》资源量估算范围与规划矿权范围一致。本次设计剥离范围依据《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿地质简测报告》资源量估算范围而定。因此本方案设计露天剥离范围符合规划要求。

2、露天剥离范围的合理性

化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿设计采用的露天剥离范围在地质简测报告资源量估算范围内。资源量估算面积0.0611km2，而本方案设计露天剥离面积0.023km2，设计范围未超出资源量估算范围，因此本方案设计露天剥离范围合理。设计露天剥离范围与资源量估算范围叠合图见附图1。

## （四）与相关禁限区的重叠情况

化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿在《海东市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中被列为开采区。矿区不位于国道、高速等主要交通干线可视范围；矿山周边无港口、机场、国防工程设施圈定地区；无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施；无重要河流、堤坝；不属于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地以及国家规定不得开采矿产资源的其他地区。

根据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）及化隆县土地利用现状图，矿山地类主要为天然牧草地。矿山用地不涉及永久基本农田、生态保护红线、自然保护地、Ⅰ级和Ⅱ级保护林地、天然林保护重点区域、重要湿地、世界自然（自然与文化）遗产地、沙化土地封禁保护区、饮用水水源保护区等情况。

## 申请采矿权矿区范围

通过对化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源分布范围、露天剥离范围的论述，申请采矿权范围与规划出让范围一致，由4个拐点圈定，面积0.0611km2；开采标高范围露天剥离范围确定为+3309m～+3170m，（表3-2）。

表3-2  采矿权范围拐点坐标一览表

| 拐点坐标编号 | CGCS2000坐标系（3度带） |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| J1 | 4000376.0796 | 34541099.0647 |
| J2 | 4000484.1988 | 34541341.9047 |
| J3 | 4000285.7516 | 34541432.1934 |
| J4 | 4000156.8818 | 34541196.5316 |
| 开采深度：3309～3170m,面积0.0611k㎡。 |  |  |

# 四、矿产资源开采与综合利用

## （一）开采矿种

根据《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿地质简测报告》和 DZ/T 0207-2020《矿产地质勘查规范硅质原料类》的相关要滶，本矿区开采矿种为建筑石料用闪长岩。

## （二） 开采方式

### 1、采矿方法

采用自上而下台阶式露天开采。

### 2、开采顺序

本矿山开采标高+3309m～+3170m，相对高差139m。本方案设计开采台阶高度为10.0m，最终可形成14个台阶，采用自上而下开采方式，依次为+3300m、+3290m、+3280m、+3270m、+3260m、+3250m、+3240m、+3230m、+3220m、+3210m、+3200m、+3190m、+3180m、+3170m。

为了采矿和剥离的正常进行，正常生产期的工作线采取斜交或垂直矿体走向布置，顺着或斜交矿体走向推进工作线的方式进行开采，横向采剥。

### 3、采矿工艺

采用潜孔钻机穿孔、爆破，对于大块矿石进行机械破碎。各开采水平的矿石经爆破后，由挖掘机装上自卸汽车。

采场生产工艺为：穿孔—爆破—二次破碎—溜矿—装运。

### 4、爆破工作

采用宽孔距、小抵抗线、多排孔、微差挤压爆破方法，起爆方式为非电导爆管起爆。

采用 2＃岩石炸药爆破。爆破进行专门的爆破设计，经试验调整后方可实施。

微差爆破是在相邻炮孔或排孔内以毫秒级的时间间隔顺序起爆的一种起爆方法。由于相邻炮孔起爆的的间隔时间很短，先爆孔为相邻的后爆孔增加了新的自由面，以及由于爆破应力波在岩体中的相互叠加作用和岩块之间的碰撞，使爆破的岩体破碎质量、爆堆成形质量较好，从而可以降低大块率，降低炸药单耗，降低地震效应，减少后冲，提高施工效率。

挤压爆破是在自由面前覆盖有松散矿岩块的条件下进行爆破，使矿岩受到挤压进一 步破碎的方法。是露天和地下深孔爆破中常用的方法。挤压爆破能有效的提高爆破能量 利用率，矿岩破碎质量提高，矿岩在挤压过程中发生冲撞，减轻了二次破碎工作量。减少了非生产时间，提高了工时利用率，提高了一次爆破矿岩量，降低了爆破频率。

矿山开采时，民爆公司需对矿山爆破做专门的爆破设计，经试验调整后方可实施，本设计推荐的爆破参数如下。

- 1）中深孔爆破主要参数

| 工作台阶高度H=10m; | 炮孔角度a=70° ； |
| --- | --- |
| 炮孔深度L=11.2m； | 炮孔直径d=90mm； |
| 孔间距a=3.1m； | 底盘抵抗线w=3.44m； |
| 排距 b=2. 68； | 每米炮孔落矿量q' =8.11m3； |
| 装药密度△=0.90g/cm3； | 单位炸药消耗量q=0.40kg/m3； |
| 前排炮孔最大装药量Q=42.66kg; | 后排炮孔最大装药量Q =38.22kg; |
| 每7天爆破1次； | 次总爆破药量320kg左右。 |

以上参数根据爆破试验后,根据爆破效果，可以适当调整。

- 2）炮孔布置

布孔方式分为单排孔与多排孔布孔两种方式。如单次爆破量较少，且是沿边 坡布孔时，可采用单排孔;单次爆破量较大，则采用多排交错(梅花型)布孔方式。

- 3）装药与填塞

装药结构可采取连续结构或间隔装药，但总装药长度不宜超过孔深的 2/3 ，即7.45m；填塞长度必须大于（8～20）d（m ），本设计取 3.76m。

- 4）联线与起爆顺序

采用微差起爆方式。

起爆顺序：首先最前排孔先爆，再顺次后推。

- 5）爆破安全距离

A房屋的爆破地震安全距离计算

由爆破振动安全允许距离公式 :

式中： Q—最大一段起爆炸药量，kg；

R—建构、筑物距爆破中心距离，m；

v—建构筑物质点振动速度，砖瓦房取 2.0cm/s；

K—与地形地质条件有关的系数，取 150；

α—与地形地质条件有关的指数，取 1.8。

矿山爆破周期平均每7天1次，每次爆破落矿量约780m3，每次爆破用药量320kg左右，炮孔数控制在8孔左右，单孔用药量38～42kg 。经计算，爆破震动安全距离为77m爆破震动临近的建筑是安全的。

在靠近最终边坡时，炮孔角度应作适当调整至最终台阶坡面角，即 65° ,同时对以上爆破参数进行适当调整。

B爆破个别飞散物对人员的安全允许距离

根据规范要求，浅孔个别飞散物对人员的安全距离不得小于 200m。

个别飞散物安全距离公式：Rf =KD

式中： Rf—碎石飞散对人员的安全距离，m；

K— 15~ 16 ，设计取 15.5；

D—炮孔直径，0.9cm。

经计算，爆破飞石安全距离为 14m。

C爆破安全距离

本矿山为山坡露天矿，开采过程中采取控制爆破等安全防范措施，根据同类矿山的 经验，设计爆破安全距离确定为200m ，若为下坡方向，其爆破安全距离确定为 200m。 若小于该安全距离，危险地带采取爆破面覆盖、改变爆破方向等保护措施，减少石块的飞行距离。

D 爆破冲击波安全允许距离

中深孔不是抛掷爆破，对建筑物可不考虑冲击波安全距离。

- 6）主要材料消耗

矿山生产年采剥总量为50万m 3，按单位炸药消耗量 0.40 kg/m3 计算，年需炸药200t。

### 5、二次破碎

由于采用微差爆破，爆破后的大块率较少，出现的个别大块（Φ≥500mm），采用液压破碎锤进行二次破碎，以满足装运、破碎的要求。设计利用原有挖掘机配 kCB 破碎锤负责矿石的二次破碎工作。

### 6、开拓运输方案

本次根据矿山地形和矿山道路分布情况，设计采用溜槽开拓、汽车运输方案。

（1）矿山道路主要有运输道路与简易道路组成。

矿山运输道路主要为底部装矿平台至破碎站道路，现已沿矿区中部修建完成，已建运输道路长约800m，路基宽4.5m，路面宽4m，最小转弯半径为15m ，平均纵坡6.5% ，最大纵坡8% 。已建运输道路符合矿山三级运输道路要求，故设计利用已建运输道路。

（2）溜矿系统

根据采场地形现状，综合比较后考虑在矿区内设有2个溜矿系统，均位于采场内已有坡面中部位置，对该处稍作修整，即可溜放矿石。

溜矿系统包括溜矿平台、地表溜槽及底部装矿平台。

1号溜槽位于1号采场西侧，顶部溜矿平台+3300m，溜矿平台长约100m，宽约30m；溜槽下口设在采场内拟建+3220m平台，溜槽高80m。

2号溜槽位于2号采场东侧，顶部溜矿平台+3300m，溜矿平台长约110m，宽约40m；溜槽下口设在采场内已建+3170m平台，溜槽高130m。

溜槽底宽2.5m ，槽壁坡度70°,底面坡度48°,溜槽为地表溜槽。

矿山修建溜槽处原始地形坡度为45°，参照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020），从安全和放矿条件考虑，溜槽坡度以45°～50为宜，不超过50°。故本设计对原始地形进行修整，将地形坡度控制48°。

溜槽口设置车挡，车挡为土石结构，高度为挖掘机履带高度的1/3以上；在溜放平台设置 3～5‰反坡，向内倾斜。

在底部装矿平台装矿平台外侧设置挡石墙，采用就地取材的方式，由土 、石砌堆而成，长约50～80m ，底宽3m ，顶宽1m ，高2m ，以阻挡溜矿时可能出现的滚石，防止溜放矿石冲出装矿平台。

### 7、露采境界圈定原则

1）确保矿区范围内资源量得到充分利用；

2）开采境界内的平均剥采比尽可能小；

3）充分考虑、利用区内的地形条件；

4）境界的圈定有利于最终边坡的稳定；

5）境界圈定参数要与矿山生产规模、矿岩物理性能、开采设备技术性能等相适应。

6）境界圈定需满足开采设计要求。

### 8、圈定露采境界的参数

本矿山矿体为闪长岩，矿体及围岩较稳固，矿区水文地质、工程地质条件均较简单型，本方案设计采场台阶坡面角65°、台阶高度10m，安全平台宽度3m，清扫平台宽度6m，最低开采水平3170m，最终边坡角小于52°。圈定结果见表4-1。

表4－1   露天开采境界圈定结果表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 宽 | 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 境界尺寸 | 地表 | m | 230 | 267 |
|  |  | 坑底 | m | 125 | 260 |
| 2 | 设计最高开采水平 |  | m | +3300 |  |
| 3 | 设计最低开采水平 |  | m | +3170 |  |
| 4 | 最终边坡高度 |  | m | 139 |  |
| 5 | 最终台阶高度 |  | m | 10 |  |
| 6 | 最终台阶坡面角 |  | 度 | 65 |  |
| 7 | 最终边帮角 |  | 度 | 52 |  |
| 8 | 安全平台宽度 |  | m | 3 |  |
| 9 | 清扫平台宽度 |  | m | 6 |  |
| 10 | 开采境界内可采出矿石量 |  | 万m³ | 95.37 |  |
| 11 | 采场占地面积 |  | km2 | 0.0611 |  |

### 9、确定开采资源量

1）备案认定资源量

根据《青海省海东市化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源量简测报告》，估算出采矿权范围内建筑石料用闪长岩矿推断资源量(TD)为105.17万m3。

2）开采境界内资源储量确定

矿山采用山坡露天开采方式，根据矿体范围圈定本次开采终了境界，在部分边、角、底部有少量设计矿量损失。设计采用水平断面法，分别计算出矿体的矿石量。通过估算，确定开采境界内资源量98.32万m³（见表4-2）。

表4-2  开采境界内各水平分层矿石量统计表

| 矿体及位置 | 平台标高（m） | 平台断面 面积（S） | 平台长度（m） | 矿石量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 立方米 |
| 采场 | 3300 | 26.28 | 164.2 | 4736.976 |
|  | 3290 | 70.50 | 179.26 | 14448.37 |
|  | 3280 | 58.10 | 195.92 | 11382.952 |
|  | 3270 | 70.53 | 213.02 | 15024.3006 |
|  | 3260 | 123.67 | 231.04 | 28572.7168 |
|  | 3250 | 117.37 | 250.54 | 29405.8798 |
|  | 3240 | 150.93 | 267.05 | 40305.8565 |
|  | 3230 | 238.63 | 286.53 | 68374.6539 |
|  | 3220 | 287.63 | 294.53 | 84715.6639 |
|  | 3210 | 336.40 | 311.08 | 104647.312 |
|  | 3200 | 346.0 | 361.06 | 124926.76 |
|  | 3190 | 328.84 | 381.06 | 125307.7704 |
|  | 3180 | 343.75 | 387.07 | 133055.3125 |
|  | 3170 | 540.54 | 366.91 | 198329.5314 |
| 合计 |  |  |  | 983234.0553 |

3）可采出资源储量确定

本设计确定开采境界内资源量98.32万m³，根据以往统计矿山平均回采率97%，确定可采出资源储量=98.32*97%=95.37万m³。

4）设计矿产资源利用率

《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源量简测报告》，采矿权范围内闪长岩矿资源量105.17万m³；本设计确定开采境界内可利用资源量98.32万m³，损失量资源量为6.85万m³，矿产资源利用率为93.4%。

## （三）拟建生产规模

### 1、申请建设规模

- 根据政府招拍挂出让文件、企业发展和市场需求，确定建筑石料用闪长岩矿生产规模为50万m³/年。

### 2、工作制度

为保证露天矿持续正常生产，考虑法定节假日及气候条件对矿山生产的影响，方案确定矿山釆用间断工作制，年工作天数为270d,每天1班，每班8h。

年工作天数：365-11-14-70=270 (天)

其中：365一全年天数；	  11—假日休息；

14—设备维修天数；  70一气候影响停产天数；

### 3、矿山生产能力

矿山年产矿石50万m³，夹石剥离较小 。

### 4、矿山生产能力验证

生产期矿山年采剥总量50万m 3，生产不均衡系数取 1.1，故采场设备应具备的年生产能力为：

Q = Aη≈50×1.1=55.0万m 3/a

式中：Q——设备应满足的生产能力，万m 3 ；

A——矿山年采剥总量，50万m 3/a；

η——生产不均衡系数，1.1；

矿山设备应具备的生产能力为55万m 3/a。

1、按可布置的挖掘机工作面数量验证矿山生产能力

利用斗容1.8m 3挖掘机负责矿石的铲装工作，并负责工作面废碴的清理集堆、 破碎、装载工作。挖掘机在考虑满斗系数、矿石松散系数、高原工作系数、班工作时间利用系数等，年装载能力为21.15万m 3。具体计算如下：

斗容1.8m 3 的挖掘机的台班生产能力：Qa=3600EKHTηγ/(tKp)

=3600×1.8×0.85×8×0.8×0.8÷（30×1.2）=783.36m 3

式中：Qa—挖掘机台班生产能力，m 3 /台班；

E—挖掘机铲斗容积，1.8m 3；

KH—挖掘机铲斗满斗系数，0.85；

T—挖掘机班工作时间，8h；

η —班工作时间利用系数，0.8；

γ—挖掘设备的高原工作系数，取0.8；

t—挖掘机铲斗循环时间，30s；

Kp—矿岩在铲斗中的松散系数，1.2；

经计算，1.8m 3 斗容挖掘机台班生产能力783.36m 3 ，台年生产能力

21.15万m 3。

挖掘机工作台数：N=Q/（Qa）=50÷21.15≈3

式中：N—挖掘机所需工作台数，台；

Q—设备应满足的生产能力，50万m 3 ；

Qa—挖掘机年生产能力，21.15万m 3；

经计算3台挖掘机生产能力大于矿山生产规模，能满足生产需要。 
2、按可布置的挖掘机工作面数量验证矿山生产能力验证：

Q=A1−K1

式中：A—矿山企业生产能力（万m3/a）

L—单台阶工作线长度（m），取150

L0—挖掘机工作线长度（m），取50

n—同时工作的采矿台阶数（取2）

Q—单台挖掘机生产能力（21.15万m3/a）

代入后得：A=15050×1×21.15=63.45万m3

即布置单台阶作业，1个工作面同时作业，取每天1班，年工作270天，其生产能力就能达63.45万m3以上，大于采矿规模50.0万m3/a，技术可行。

### 5、开拓运输方案

1、矿山开拓方案选择原则

（1）适应矿山地质地形条件、满足生产能力要求；

（2）生产流程简单可靠，经营费用低；

（3）工程量少、施工方便、基建投资少；

（4）经济、适用，安全、可靠。

2、开拓运输方案

根据矿区矿体赋存条件、地形坡度和开采技术条件，设计采用汽车运输。

（1）运矿道路

本方案设计运输道路从矿区的东侧起坡修建，呈“之”字型盘山道路，至矿区最顶部3320m标高，然后修建支路能够到达各平台。

运矿道路的参数应与道路运输能力、运输设备等相匹配，运矿公路是指从固定卸矿平台到采场工作面之间的道路，按露天矿山三级单车道标准设计，泥结碎石路面，路面宽4.0m，间隔200m左右设置错车道，道路最大纵坡8.0%，平均纵坡不大于6.5%，最小转弯半径15m，运矿道路全长约200.0m。

（2）运输汽车

根据露天采场内年运输总量、铲装设备及铲装作业条件，运输设备利用欧曼自卸汽车（40t）。矿石平均运距如按1.5km、年工作日270天、每天1班、每班工作8小时、年运输总量按50万m3计，自卸汽车台班运输能力和所需数量计算如下：

A、自卸汽车台班运输能力

A=60HGTK1K2

式中：A—自卸汽车台班运输能力，t/班；

H—班工作小时数，8h；

G—自卸汽车额定载重量，40t；

K1—自卸汽车载重利用系数，0.9；

K2—汽车运输时间利用系数，0.8；

T—自卸汽车周转一个循环所需的时间，min。

T=tz＋ty＋tq＋tt=5＋1＋3＋9=18（min）

tz—挖掘机装满一辆汽车所需的时间，5min；

tq—自卸汽车卸载时间，1min；

tt—自卸汽车调头和停留时间，3min；

ty—自卸汽车往返运行时间，min。

ty=120lν=9（min）

式中：l—自卸汽车往返平均运距，1.5km；

ν—自卸汽车平均运行速度，20km/h。

将上列有关参数代入上式计算，自卸汽车的台班运输能力如下：

A=60×8×409×0.9×0.8=1536t

B、自卸汽车所需的数量计算

N=QK3CHA

式中：N—自卸汽车所需台数，台；

Q—年运输矿岩量约50万m³（矿石比重1.8、剥离土1.3）；

C—每日工作班数，1班；

H—年工作日数，270天；

A—自卸汽车台班运输能力，1536t/班；

K3—运输不均衡系数，K3=1.04～1.15，取1.09.

将上列有关参数代入上式计算所得每个采场矿岩运输所需的车辆如下：

N=500000×1.8×1.091×270×1536≈2.4（辆）

正常运输需3辆，考虑汽车大修里程与大修周期中保修里程，受检修能力等情况影响，自卸汽车出车率按0.8计，则汽车正常工作为4辆。矿山主要采矿设备一览表见表4-2。

表4-2      主要采矿设备表

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 小松360-7液压挖掘机 | 台 | 2 | 租赁 |
| 装载机 | ZL50 | 台 | 2 | 租赁 |
| 自卸汽车 | 欧曼40t | 辆 | 4 | 租赁 |
| 洒水车 | 5t | 辆 | 1 | 租赁 |

### 6、矿山服务年限

T=Qmη/Q≈2（年）

式中： T——矿山服务年限，2年；

Qm——开采境界内矿石量：98.32万m³；

Q——矿山设计生产规模：50万m³/年；

η——矿石回采率：97%。

经计算，矿山服务年限为2年。

## （四） 防治水方案

1、采场充水方式

矿区属典型的高原大陆型气候，大气降水为主要地表水补给来源，矿区整体地势呈北高南低，坡度在30～70°之间，雨水多集中在5～9月份，地表水排泄主要方式是通过片流的形式汇入各汇支沟，自然排水条件较好。矿区地下水主要为基岩裂隙水，大气降水是本区地下水的主要补给来源，由于矿区地形坡度有利于地表水排泄，闪长岩为相对隔水层，不利于地表水补给地下水，导致地下水一般不发育。矿区水文地质条件简单。

2、矿山防洪排水措施

（1）采矿场地排水沟

矿山为山坡露天矿，未本设计确定采场的排水方式为自流排水，排水系统由截水沟组成。设计沿着开采境界线10m处设置截水沟，截水沟平均比降与地形坡度一致，水沟断面为梯形，设计截水沟长776.0m，净尺寸1.0m×0.6m×0.6m（顶×底×深）。境界排水沟与采场平台排水沟相互衔接。

（2）道路排水沟

道路内侧设排水沟，防止雨水冲刷道路，排水沟平均比降于道路一致。排水沟断面为矩形，净尺寸0.5m×0.5m（顶×深），断面积为0.25m2。

（3）排土场排水沟

由于排土场设计在矿区北侧山坡地带，在雨季时上游雨水汇入排土场，边坡易被冲刷，影响边排土场坡稳定性。在排土场周边开挖排水沟，将上部汇水引入沟谷，防止暴雨时期对排土场的冲刷。排土场断面为矩形，设计截水沟长361.0m，净尺寸1.0m×0.6m×0.6m（顶×底×深）。

同时沿着排土场下游修建安全挡墙，顶宽0.5m×底宽2.0×高1.5m，埋深约0.5m。

## （五） 资源综合利用

根据《DZ/T 0462.7-2023 矿产资源“三率”指标要求》中一般指标要求，矿山承诺开采回采率不小于95%。

开采矿种为建筑用闪长岩，夹层少，无其他伴生矿种。资源综合利用主要考虑引进先进科学技术，重点开展相关科技攻关，解决企业生产中的现实问题，增强企业的技术含量和产品的附加值，延长产品生产链，积极应用新技术，采用先进采矿方法开采，有效提高资源回采率和资源综合利用率。矿山矿产品主要用于建筑石料，其矿石开采后剩余的矿渣废石等资源主矿区道路修建工程等。

根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对露天采场、矿区道路、生产加工区、成品堆料场等区域进行生态修复及土地复垦工作，落实“边开采、边修复”要求，对矿区开采区域进行边开采边恢复工作，治理后与周边自然环境相协调，区域生态功能得到保护和恢复。

# 五、绿色矿山建设

建设绿色矿山是为了践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要思想、促进生态文明建设、落实新发展理念，实现资源开发与环境保护相协调，走上经济效益与社会效益、资源效益与生态效益、保障资源安全与保护生态环境、矿业企业发展与矿区群众意愿，统筹协调的内涵式发展道路，促进矿山企业健康可持续发展。

## （一）设计依据

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（主席令第〔74〕号）；

（2）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号）；

（3）《绿色矿山公约》；

（4）《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）；

（5）青海省自然资源厅《青海省（省级）绿色矿山建设标准》；

（6）《青海国土资源厅等关于印发青海省绿色矿山建设实施方案的通知》（青国土资〔2017〕416号）；

（7）《绿色矿山建设评价指标》（自然资矿保函〔2020〕28号）；

（8）《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督管理总局 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，自然资规〔2024〕1号；

（9）《青海省自然资源厅 青海省工业和信息化厅 青海省生态环境厅 海省水利厅 海省应急管理厅 青海省林业和草原局 青海省市场监督管理局 青海省能源局关于全面建设绿色矿山推进矿产资源开发利用高质量发展的实施意见》（青自然资规〔2024〕2号）。

## （二）绿色矿山建设

### 1、依法办矿

（1）坚持依法经营、证照齐全、遵纪守法、照章缴费

在建设、生产中矿山企业应坚持“在保护中开发，在开发中保护”“矿产资源开发与环境保护并重”“节约资源和保护资源，把节约放在首位”的原则。严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《安全生产法》等各种法律、法规。

矿山正式开工前，应足额缴纳采矿权出让收益金，依法办理《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》等相关证照，保证证照合法有效；同时依法办理环评和排污许可手续，并依法完成竣工环保验收。坚持持证守法从事矿业活动，做到“不越界、不超采、不超量”和按设计施工、不乱采滥挖、不破坏浪费矿产资源以及无非法转让、承包、出租矿业权的行为。

（2）坚决执行国家的矿产资源开发产业政策

矿山按照国家有关法律、法规及行业规程的规定，编制有关专业文件，如《地质储量报告》、《开发利用方案》、《矿山环境影响评价报告》、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《水土保持方案》、《安全设施设计》等，并报送主管部门评审、备案。按部就班地申请、领取采矿许可证、安全生产许可证，做到无证不生产，杜绝非法生产现象。同时保证矿区范围未涉及生态保护红线（国家有规定的除外），符合国土空间规划及规划环评要求。

（3）坚持遵章守纪、合法经营

公司应严格遵守各项法律法规，全面落实各项管理制度，切实履行社会责任，积极配合当地各级行政主管部门的监管工作，各种生产行为做到不犯法、不违规，全面合法经营。

### 2、绿色矿山建设任务

#### 2.1矿容矿貌建设

（1）矿区功能分区规划

严格按照开发利用方案设计内容对各区进行划分，生活办公区规划办公室、员工宿舍、食堂，停车场及员工休息区等功能区。各功能区之间道路相连，矿山在修建时应注意周边绿化美化。

（2）矿区管理定置规范有序

根据矿山实际生产需要设置不同的科室部门，根据矿山实际情况制定矿山管理制度与岗位操作章程，各类设备、物资材料规范管理，做到分类分区、摆放有序、堆码整齐。

- （3）矿区配套设施

- ①矿山基础配套设施建设

矿山应根据开发利用方案，保障矿区地面运输、供水、供电等配套设施齐全、正常运行，在生活办公区内合理规划布设供员工日常生活的食堂、澡堂及厕所等设施，对区内建构筑物统一进行粉刷或贴设墙纸，保证区域内视觉感受整齐规整。同时划定专用停车场区域，避免矿区内车辆乱停乱放。

②环保基础设施建设

矿山应根据开发利用方案，在露天采场周边修建截排水沟；在生活办公区修建污水处理池，生活污水经处理后排放；购置矿山洒水车，降尘雾炮机。

③除尘装置

生产加工区修建三围一顶厂房保证破碎、筛分工序设置在密闭厂房内，地面采取硬化措施，在进料口安装降尘装置；皮带输送系统廊道密闭。对矿山道路定期进行洒水降尘工作，减少汽车运输时的扬尘。

- （4）标识标牌布置

矿区矿山应根据GB/T13306-2011及GB14161-2008的规定，设立矿区标识标牌，主要设置区域如下：

①在矿区门口设立采矿权标识牌，矿区主要道路口设置路线示意图标牌；

②在矿区主要道路口设置路线示意图标牌，道路转弯处、视线盲区设置限速牌，在各平台出入口设置平台标示牌；

③在各职能部门制作管理制度牌，在破碎生产车间、配电房，办公室等区域设置岗位操作技术操作规程等标牌；

④在职业危害源如破碎房、工业场地等易产生粉尘噪音区域设置危险源警示、职业卫生防护提示牌；

⑤在破碎机卸料口等需警示安全的区域应设置安全标志，在露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入；

⑥在生活办公区外侧显著位置处设置宣传栏、公告栏、企业文化宣传墙等标牌，张贴公司环保公示信息。

（5）卫生状况保持

安排专人每天定期对矿区内生活办公区进行卫生清洁，矿区内其他区域每周定期进行清洁，矿区内根据现场实际合理布设垃圾桶，保证矿区整体卫生状况良好，做到区域内无垃圾、废石、弃渣等乱堆乱放。对于矿区内道路发现垃圾、大块废石等洒落物时及时进行清理。定期对矿区内产生的各类垃圾进行清理。生产加工区内管线合理布设避免出现管线乱铺乱设的情况。

#### 2.2矿区绿化建设任务

矿山开采时对表土层进行剥离保护措施，为保证矿区内地貌环境与周边地貌的一致性矿山采取边开采边修复的工作方法，由北向南每当开采完一个阶段后对该阶段进行覆土及复绿，提高矿区内植被覆盖率。最终矿区可绿化区域实现全覆盖，且无大面积表土裸露。绿化植物以本土物种为主，搭配合理，与周边环境协调一致，符合当地气候条件。

### 3、资源开发方式

- （1）矿山绿色开采方式

矿山属于露天矿，矿山应遵照《开发利用方案》设计严格按照自上而下台阶的开采方式开采，同时同步进行种植及植被恢复工作。优化开采布局，选择合理工艺，科学制定采排计划，尽量减少对地表的破坏。

- （2）提升开采回采率

该矿石不含共伴生有用组分，不需选矿，故涉及的“三率”只有开采回采率。矿山开采生产时，严格按照矿产资源开发规划与设计确定的各种指标，力求开采回采率达到95%以上。

（3）美化矿山开采工作面

矿山非生产期保证作业面干净，生产期保持开采面平整、通畅，无杂物、无积水，因生产活动导致非工作面有滚落物及时清理。结合开发利用方案中设计的边开采边治理原则及时对已开采完的开采工作面进行覆土种植及植被恢复工作。

### 4、综合利用

（1）矿产资源综合高效利用研究

矿山露天开采范围内全部为闪长岩，无共伴生矿产资源。资源综合利用主要考虑引进先进科学技术，重点开展相关科技攻关，解决企业生产中的现实问题，增强企业的技术含量和产品的附加值，延长产品生产链，提高资源综合利用率。矿山开采矿山主要为冶金硅铁用，其矿石开采后剩余的矿渣废石等资源主要考虑将矿渣继续细碎为石粉或用于矿区道路修建工程等。

（2）固体废弃物综合高效利用研究

矿山生产期间产生的废土、废石、废渣等集中堆放，部分废渣可用于本矿山的道路修整和工程建设工作，多余废渣可综合利用于附近或周边开发区的场地平整及基建工作。

（3）废水综合高效利用研究

在生活办公区内安装小型生活污水处理设备，经处理后的污水用于浇灌矿区绿化植被及矿区洒水降尘工作，提高水资源利用率。生产加工区内安装固液分离设备，生产加工工程中洗沙、冲砂用水等废水经固液分离处理后进行循环利用，提升废水有效循环利用率。

### 5、绿色低碳

（1）满足节约集约用地要求

矿山建设时根据开发利用方案设计内容，对矿区占地区域内土地进行优化配置和科学利用，合理布设功能分区，在满足矿山正常生产运转的前提下尽可能减少用地面积，结合矿区内地形地貌、地类景观等充分利用矿区土地，使其满足节约集约用地标准

（2）能耗核算体系建立

对矿山生产电耗、油耗、物耗、水耗进行统计，建立矿山生产能耗核算月、年台账。对能耗台账进行分析，对于高能耗的工艺、设备进行升级改造，取得能源管理体系认证。

（3）节能降耗

加强主要耗能设备的节能跟踪管理和监督检查；对于使用时间较长的设备，要定期检测工作状况，及时排除故障和维修；对于“跑、冒、漏、渗”严重的设备，要及时进行技术改造，保证生产设备处于技术性能良好和节能减排的工作状态，单位产品能耗符合国家标准。

### 6、生态修复与环境治理

（1）矿山地质环境治理恢复与土地复垦

矿山需编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，保证方案已通过审查并在适用期内，每年结合方案编制年度恢复治理计划，严格按照计划对矿区进行恢复治理工作，年度或阶段性治理恢复工作完成后聘请相关管理单位及专家进行验收。

（2）达到绿色矿山恢复治理要求

根据编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对排土场、露天采场、矿区道路、生产加工区、成品堆料场等区域进行生态修复及土地复垦工作，落实“边开采、边修复”要求，对矿区开采区域进行边开采边恢复工作，治理后的各类场地对周边环境不产生污染，与周边自然环境相协调，周边水体质量恢复至原水平，区域生态功能得到保护和恢复。

（3）矿山环境动态监测系统建立

矿山需安装环境监测设备，矿山噪音、粉尘动态监测系统宜布置在矿山破碎机卸料口、主采区边缘、办公区、成品装车区等重点区域，应对生产过程中产生的噪音、粉尘进行动态监测，并设置LED电子屏，实时显示监测结果，定期将监测结果展示在网站中，接受监督。

### 7、科技创新与规范管理

（1）技术创新

为了使矿山在科技创新与数字化方面达到绿色矿山标准，在科技创新方面绿色矿山建设任务主要为：

①加强“产、学、研”合作，建立一体化的科技创新平台。建立起多渠道、多形式的合作交流机制，规划期加强矿山除尘降尘，土地复垦复绿，节能降耗的研究力度，借助外部高新技术研发能力，引导新技术向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化，解决矿山生产遇到的技术难点。锻炼和培养内部科技人才队伍，实现企业技术升级和产业升级，提高企业的核心竞争能力。

②加强科技投入，保证创新条件，增强技术储备。实现科技创新，必须有一定的科技研发资金作保障，企业应按营业收入的一定比例提取必要的科技资金。加强矿山科技创新的基础研究工作。

（2）数字化矿山建设

为了使矿山在数字化方面达到绿色矿山标准，在数字化矿山方面绿色矿山建设任务主要为：

①信息化办公

矿山内部生产指挥人员、挖掘机等主要设备操作人员配有无线对讲机进行生产协调联络。矿山所有从业人员佩戴移动电话，遇到特殊情况或危险情况，可互相进行安全提示。

保证矿山办公区配有电脑、复印机等相关硬件设备，电脑中装备Office、AutoCAD等办公专业软件，所有生产、监控、经营数据均使用计算机整理集成，不断更新信息化和数字化技术，通过计算机专业软件规划和优化矿山开发。

②自动化建设

在生活办公区内布设集中管控平台，在矿区各功能分区内布设监控点统一将监控信息展现在集中管控平台大屏幕上，同时建设储量管理系统和生态环境监测系统进行观测记录。对于较为重要的破碎系统及筛分系统着重进行数字化管控建设。

③监控系统

未来矿山建设时需积极建设矿山监控系统，通过与相关单位进行协调沟通，与相关部门建立联网平台。保证未来矿山健全完善安全生产监控系统并进行正常运行，对露天采场、生产加工区、成品堆料场、排土场及生活办公区等场地实行在线监控。

（3）企业文化建设

完善制度：建立、健全矿山生态环境保护制度；建立环境综合整治、土地复垦档案管理制度；建立文化管理制度。申请质量管理系统、职业健康安全管理系统、环境管理体系认证。

- （4）企业诚信

诚信为企业经营的根本，通过大力开展诚信教育和创建诚信企业活动，促进企业牢固树立诚信意识，弘扬诚信之风，形成信以立志、诚以待人、信以行事、诚以兴业的良好社会氛围，推进企业诚信体系建设与和谐社会建设。

设立诚信管理监督岗，这是企业诚信体系建设的机构及人员保障。企业做到依法纳税，按要求提交储量年报、储量表及矿产资源统计基础表，按规定缴存矿业权出让收益。

（5）构建和谐地矿关系

①建立良好矿地关系，矿山企业制定和公开申诉回应制度，并需设置专门岗位人员，与矿山所在地乡镇（街道）村（社区）等建立磋商和协作机制，及时妥善处理与受采矿活动影响的社区等利益相关者间的纠纷矛盾，维护当地生产、生活相关生态环境，保证社企关系和谐。

②拟定与周边村组沟通程序，并按拟定相关程序实施构建矿地和谐工作。多招纳当地贫困户作为务工人员，为其提供工作岗位解决部分人员务工问题。同时春节期间与中秋期间购买大米、面粉、食用油对周边村组贫困户对点帮扶，组织公益捐助至少2次。

③建立职业健康管理制度。及时发放工作人员劳保用品，关注工作人员身体健康问题，定时对工作人员进行体检。

④定期举办绿色矿山创建工作会议或座谈会，围绕矿地关系和“和谐矿区”建设理念，在总结前期经验的基础上，加强与当地政府、村民的联系，进一步加大对地方经济支持和环保建设力度。

⑤尽量减少矿山开采和建设对环境造成的污染以及对当地居民生活带来的影响。

⑥及时调整影响矿区周边生活的生产作业，共同应对损害公共利益的重大事件。

## （三）保障措施

### 1、组织保障

（1）加强领导、总体部署

矿领导层要切实加强领导，把绿色矿山建设纳入矿山“十四五”发展规划，将绿色矿山建设同矿山发展和生产经营的总体部署结合起来，真正把绿色矿山建设当做事关企业总体发展的一件大事来抓。制定具体措施，确定专项管理人员，实现常态化管理。

（2）加强宣传，共同参与

绿色矿山建设是一项综合的、长期的建设工程，在这一建设过程中，涉及部门多，管理维护时间长，建设成果见效慢。基于此特点，在绿色矿山建设中，不能急于求成，而需深入细致地开展宣传工作，使绿色矿山建设这一“功在当代、利在千秋”的思想深入全矿职工心中，广泛动员与吸纳社会各阶层人士、单位、团体参与到绿色矿山建设工作中来，形成浓厚的绿色矿山建设氛围。通过长期不懈的努力，为本规划的顺利实施创造良好的宣传舆论环境。

（3）强化责任，任务到人

应建立绿色矿山建设责任制，明确分管矿领导责任和任务，确保目标、管理和责任到位。强化对各种生产活动进行规划、调整及监控，防止或减少矿山环境问题和矿山地质灾害的发生，促进矿业的持续、健康发展。要以矿山企业为核心，通过地方政府部门的组织与协调，全面推进社会化绿色矿山建设工作的开展。根据本规划指定的各项控制指标，明确矿山基于绿色矿山建设的考核指标，并责任到人。

### 2、资金保障

矿山企业开展绿色矿山建设，应积极拓展投资渠道，取得地方政府及国土部门的积极支持。按建设项目的不同类型，通过自筹、银行贷款、集团投资、地方政府和国土部门支持等方式获得建设资金。

一是对资源接续生产建设项目，可通过自筹和获取外部投资方式获取资金；二是对环境保护类项目可申请政府环保部门从排污收费返还款中列支，此项资金专款专用；三是对地质环境治理和土地复垦类项目，可从企业更新改造资金和生产发展基金中列支，项目资金可打入生产成本；四是对资源综合利用类项目，可申请国家及省、市相关专项基金支持，同时可利用国家相关政策获取税收优惠和减免措施；五是对科学研究、技术创新和成果转化类项目，可申请国家重大攻关项目基金、平台支撑项目基金和成果转化基金；六是对社区共建类项目，可积极争取地方政府支持，采取共同建设、共同受益的方式获取建设资金。

同时，对土地复垦、“三废”综合利用等具有投资回报类的项目，可探索市场运作机制，争取投资渠道。鼓励投资人通过市场竞争、招标投标方式获得矿山环境治理权，吸引包括外资在内的商业性投资，为矿山环境治理提供资金保证。

### 3、制度保障

进一步修订和完善企业管理制度，将绿色矿山建设纳入企业管理制度体系，为本规划的实施提供制度保障。完成任何一项工作都离不开良好的制度保证，绿色矿山建设更不例外。绿色矿山建设工作事无巨细，涉及面广，牵涉部门多，更应该加强制度建设，规范管理程序，使各项工作常态化。规划设计单位应根据本单位实际现状，结合规划目标，修订和完善适合自身特点的管理制度。制度体系应包括绿色矿山建设日常工作程序、岗位设置、岗位责任、工作目标、环境监测、设备保养、环境风险、应急预案、事故记录、部门联动、奖惩措施等内容。

加强绿色矿山建设统计工作，为本规划实施提供基础数据。统计工作是企业日常生产、经营、管理活动必备工作之一，绿色矿山建设成果统计是绿色矿山建设工作的重要内容，为绿色矿山建设管理和决策提供基础数据。规划涉及单位应加强相关统计工作，报表数据应符合实际，数据之间应满足基本逻辑关系。此外，企业应建立环境综合整治、土地复垦、节能减排等档案，包括文字、图表和音像资料，为总结绿色矿山建设经验、持续开展绿色矿山建设工作打下基础。

### 4、科技保障

绿色矿山建设必须与科技进步相结合。要加大科技投资力度，通过科技进步和技术创新，提高矿产资源开发利用和矿山环境保护与治理、矿山地质灾害预测预报技术水平。要研究矿业开发过程中各种因素对矿山环境的影响及其防治技术、“三废”的处理与综合利用技术，开发或引进先进的开采技术和加工利用技术。

### 5、监督管理

加强规划实施监督管理工作。将规划任务纳入矿山日常管理程序，将规划指标分解到各二级单位，建立目标考核责任制。

加强企业管理团队素质建设。高素质的管理团队是实现规划的重要保证。管理团队、职工素质直接决定着绿色矿山建设目标的实现。应加强职工培训工作，不断充实和完善管理团队，努力打造一支思想过硬、技术精良的高素质管理团队，提高企业管理能力。

坚持“预防为主、防治结合”开展绿色矿山建设管理工作。绿色矿山建设中，土地复垦、地质环境治理、污染物控制与减排是一项超前工作，国内外经验已经证明，走污染-治理、再污染-再治理的老路，投资巨大、收效甚微。清洁生产和循环经济是二十一世纪社会发展主流，绿色矿山建设应以源头治理为主，坚持“预防为主、防治结合”的管理模式，为实现本规划目标提供管理保障。

# 六、结论

## （一）资源储量与估算设计利用资源量

采矿权范围内建筑石料用闪长岩资源量105.17万m³；本设计确定开采境界内可利用资源量98.32万m³，可采出资源储量95.37万m³。

## （二）申请采矿权矿区范围

本次申请的采矿权范围面积为0.0611km2，开采标高：3309m～3170m。

## （三）开采矿种

开采矿种为建筑石料用闪长岩，无其他伴生矿种。

## （四）开采方式、开采顺序、采矿方法

本矿山自上而下台阶式露天开采

采场生产工艺为：穿孔—爆破—二次破碎—溜矿—装运。

## （五）拟建生产规模、矿山服务年限

申请矿山建设规模为50万m³／a，服务年限为2.0a。

## （六）资源综合利用

矿山承诺开采回采率不小于95%。矿山矿产品主要用于建筑石料，其矿石开采后剩余的矿渣废石等资源主矿区道路修建工程等。严格按照“边开采、边修复”要求，对矿区开采区域进行边开采边恢复工作，治理后与周边自然环境相协调，区域生态功能得到保护和恢复。

# 附 件

1、编制矿山开发利用方案的《委托书》

2、采矿权出让成效确认书

3、《化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿资源量简测报告》评审意见

# 附  图

图号  顺序号              图        名                           比例尺

1     1   化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿叠合图           1∶1000

2     2   化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿地形地质图

（附总平面布置）                                         1∶1000

3     3  化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿开采终了平面图    1∶1000

4     4  化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿开采终了台阶剖面图

1∶1000

5     5  化隆县初麻乡公保吾具建筑石料用闪长岩矿采矿方法标准图    1∶1000